# Правила пожарной безопасности в отопительный период

Меры безопасности в сильные морозы

Электрообогреватели:

использовать только заводского производства;
 не оставлять без присмотра.

Электропроводка, розетки, выключатели:

не перегружать электросети;
 заменить или отремонтировать неполадки.

Печное отопление:

не допускать избыточного накаливания печей.

Во избежание поломок и ДТП:

использовать общественный транспорт;
 воздержаться от дальних поездок.

Тщательно подбирать гардероб:

выходить в свободной многослойной одежде;
 избегать длительного пребывания на улице.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщите по номеру 112.

Правила безопасности при эксплуатации печного отопления

Рекомендации:

очищайте дымоход от саж перед началом отопительного периода;
 прекращайте топку печи не менее чем за 2 часа до сна;
 золу, шлак, уголь залейте водой и удалите в специально отведенное место;
 разместите перед дверцей печи предтопочный металлический лист размером не менее 50*70 см;
 топите печь несколько раз за день понемногу.

Важно! Ежегодно перед началом отопительного периода подготовьте печь к эксплуатации: очистите дымоход от сажи, заделайте трещины, побелите.

Запрещается:

растапливать печь бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями;
 топить печь с открытыми дверцами;
 поручать детям следить за печью;
 сушить и складировать на топящейся печи одежду, топливо.

Правила пожарной безопасности при печном отоплении:

у топочной двери на деревянный пол необходимо прибить металлический лист размером 50*70 см;
 в местах прохода дымовых треб через кровлю от их наружной поверхности до стропил обрешетки следует оставлять свободное пространство не менее 10-15 см;
 высота дымовых труб над кровлей должна быть не менее 50 см;
 не устанавливайте печи на одном фундаменте со стенами, он должен быть отдельным;
 в местах соприкосновения печи или дымовой трубы со сгораемыми конструкциями дома должны быть устроены кирпичные разделки толщиной не менее 38 см / при условии защиты деревянных конструкций асбеста или войлоком, смоченным в глиняном растворе — 25 см;
 своевременно (не реже одного раза в два месяца за отопительный сезон) очищайте от сажи дымоход;
 не сушите и не храните вблизи печи дрова и другие сгораемые предметы; не поручайте топку печей детям;
 не применяйте для растопки воспламеняющиеся жидкости.

Памятка по соблюдению мер пожарной безопасности в жилом секторе

Во избежание возникновения пожара соблюдайте правила пожарной безопасности в быту:

следите за исправностью электропроводки, выключателей и розеток;
 содержите электрические приборы и плиты в исправном состоянии, на несгораемых подставках, подальше от штор, мебели и горючих материалов;
 не допускайте включения в одну сеть нескольких электроприборов, это приводит к перегрузке электросети;
 не используйте обогреватели для сушки белья;
 уходя из дома убедитесь, что все газовое и электрическое оборудование выключено;
 храните спички и зажигательные приборы в местах, недоступных для детей;
 своевременно очищайте территорию домовладения от сгораемого мусора;
 не оставляйте детей одних без присмотра;
 не курите в постели, не выбрасывайте окурки с балконов и лоджий;
 не оставляйте на плите бесконтрольно готовящуюся пищу.

При пожаре звонить: 101 или 112.

С наступлением холодного времени года возрастает количество пожаров и гибели людей, связанные с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных и газовых приборов, а также отопительных печей!

Нельзя:

оставлять включенные приборы без присмотра;
 сушить над ними белье, одежду, обувь;
 пользоваться обогревателями незаводского (самодельного) изготовления.

При эксплуатации печи помните:

проверьте и отремонтируйте печь перед зимним периодом;
 перед дверцей печи прибейте металлический лист размером не менее 50*70 см;
 в сильные морозы топите печку 2-3 раза в день, а не один раз докрасна;
 за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена;
 золу, шлак и уголь следует удалять в специально отведенное место, расположенное на расстоянии 15 метров от отапливаемых строений.

При пожаре звони 01.